Flash-Erase - Zurücksetzen in den Auslieferungszustand - d-box einschalten - Durch 5 Sek. langes drücken der Standby Taste auf Fernbedienung ausschalten. - Warten Sie bis das Display abschaltet und die grüne LED leuchtet. - d-box einschalten - Hinweis! Während des Starts erscheint nun bald die Meldung "starte V1.5" (abhängig von Betriebssystemversion) - Ca. 2 Sek. vor dieser Meldung wird das Display innerhalb 1 Sek. kurz aus und wieder eingeschaltet, soll heißen, wenn das Display wieder leuchtet sofort, also noch ca. 1 Sek. bevor die Meldung "starte V..." erscheint, für 20 Sek. die Taste "V" (Pfeil nach unten) am Gerät drücken und gedrückt halten, danach loslassen, der Flash wird jetzt gelöscht - Nach ca. 2 Min. startet dann die d-box komplett neu (ca. 3 Min.), und begrüßt Sie wieder mit dem Start Assistenten. - Hinweis! Um zu sehen, in welchem Zeitraum was und wie im Display passiert, und um zu sehen wann der richtige Zeitpunkt zum drücken der Pfeil-Taste ist, führen Sie einfach mal Punkt 1-4 aus, und beobachten das Display. Danach wiederholen Sie Punkt 1-7.

Reset - Neustart der d-box Den Netzstecker der d-box für ca. 1 Minute aus der Steckdose ziehen, und anschließend wieder einstecken oder durch gleichzeitiges Drücken (ca. 10 Sekunden gedrückt halten) der "Standby" und der "Pfeil nach oben" Taste, zu finden hinter der Frontklappe der d-box. Das Display wird nun gelöscht (wird dunkel). Jetzt die Tasten wieder loslassen, damit die d-box starten kann.

Stromfresser im Standby das muss nicht sein Die d-box hat im laufenden betrieb eine gemessene Leistungsaufnahme von 18,4 W. Wenn man nun normal durch einen kurzen druck auf die Standby Taste am Gerät/Fernbedienung ausschaltet, wird das Display abgedunkelt, das Gerät in einen Sleep-Modus versetzt. Die Leistungsaufnahme sinkt auf 16,6 W. Damit bleibt das Gerät aber fast vollständig in Bereitschaft, und beim Einschalten des Geräts hat man dafür aber nach ca. 2 Sek. Bild und Ton. Doch das kostet unnötig Geld. Drückt man die Standby Taste aber beim Ausschalten ca. 5 Sek. geht das Gerät in Deep Standby-Modus. Dies erkennt man daran, das im Gerätedisplay für ca. 15 sek. "Einen Moment bitte ..." steht, und danach ganz ausgeht. Jetzt leuchtet nur noch eine grüne LED. Die Leistungsaufnahme beträgt nun nur noch 4,4 W. Leider dauert der Start aus diesem Modus fast 2 Min. bis Bild und Ton vorhanden sind. Dafür spart man aber eine Menge Geld im laufe eines Jahres.

Kann man DolbyDigital AC3 empfangen . Ja, der DolbyDigital Ton funktioniert jetzt einwandfrei. Vorher muss man aber erst noch in das Menü Einstellungen gehen, und den Tonausgang auf "Digital On" stellen. Nun erhält man, wenn ein Programm DD Sendet, Automatisch ein Auswahlmenü auf dem Bildschirm womit man die Funktion ansprechen kann..

Kann ich mehrere Satelliten empfangen (Astra/Eutelsat) Ja, es können jetzt 2 Satelliten Empfangen werden. Es gibt im Menü "Einstellungen" den Punkt DiseqC ein/aus.

Wie hoch ist die Arbeits- / Umschaltgeschwindigkeit Beim Einschalten aus dem Sleep-Modus in ca. 2 Sec. bis Bild und Ton vorhanden. Beim Umschalten zwischen Sendern als auch Transpondern mit Free TV unter 1 Sec. Verzögerung, bis Bild und Ton einwandfrei sind. Auf den Premiere Sendern liegt die Umschaltzeit bei ca. 1-2 Sec. Der Sendersuchlauf dauert jetzt ca. 10 min. auf ASTRA.

Beherrscht das Gerät Videotext Der Videotext ist Empfangbar. Die d-box generiert das Signal, und leitet es über das Scartkabel an den Fernseher weiter. Am Fernseher kann man nun in gewohnter weise mit der Fernbedienung im Videotext Zappen.

Funktioniert die Videorecordersteuerung schon In der jetzigen Software Version leider noch nicht.

Gibt es ein Menü, für persönliche Einstellungen Ja, es ist möglich, die Bouquets manuell zu Sortieren. Die d-box network® bietet nun auch die Möglichkeit, diese dann wie bei der bisherigen d-box, fortlaufend zu Nummerieren. Dafür, sowie für die Grundeinstellungen existiert jeweils ein sogenannter Assistent. Manuelles Sortieren der Kanäle ist auch möglich. Der Benutzer kann sich ein eigenes Senderbouquet anlegen. Neu ist auch, das man jetzt einen manuellen Sendersuchlauf starten kann.

Wie geht das mit der Sommer-/Winterzeit Umstellung Die d-box zeigt auch nach der Umstellung der Sommer oder Winterzeit, zwischen 2 und 3 Uhr nachts, noch die alte Zeit an, und lässt sich auch durch kein Menü (keins vorhanden), oder Netzstecker ziehen, dazu bewegen, die richtige Uhrzeit anzuzeigen. Was ist da los? Selber kann man da nichts machen. Normalerweise löst sich das Problem, 24 Stunden nach der offiziellen Zeitumstellung von selbst. Die d-box zeigt danach wieder von alleine die richtige Zeit an. Muss wohl in der Software so implementiert sein.

Kann man den Speicher noch Aufrüsten Die d-box besitzt ja schon eine stattliche Anzahl Megabytes. Im Moment macht es wenig Sinn, da etwas Aufzurüsten, da sich da keine Veränderung am Verhalten der d-box ergibt. Für spätere Softwareversionen, die eventuell mehr RAM benötigen, um bestimmte Funktionen optimal nutzen zu können, ist es möglich den RAM Aufzustocken. Dies geschieht, durch Aufstecken von vorgefertigten Modulen auf den Steckplatz XH 5, rechts neben dem Tuner, von vorne gesehen. Diese Module gibt's aber wohl nur über NOKIA, und deren Händler. Das ist eine kleine grüne Leiterplatte mit 2-4 Chips an Board, welche hochkant stehend, mit einer kleinen Plastikspange gehalten wird, die in die links und rechts neben dem Steckplatz befindlichen 2 Runden Löcher im Mainboard einrastet. Preise und Verfügbarkeit sind noch unbekannt.

Auflistung - Fehlercodes

Fehlercodes, die das Display Ihrer d-box Anzeigt: UD4 (UD04) - Das Betriebssystem ist vorhanden, aber der Download Stream wird nicht gefunden - Antennensignal gestört - Bestätigt man die Taste "OK", wird nochmals der Download Stream gesucht, drückt man statt dessen eine andere Taste wird das vorhandene Betriebssystem hochgefahren - Sicherstellen, dass die Box mit einem stabilen, ungestörten Antennensignal versorgt wird - Reset ausführen

U01 - Das Betriebssystem wurde noch nicht geladen und der Download Stream nicht gefunden - Antennensignal gestört - Sicherstellen, daß die Box mit einem stabilen, ungestörten Antennensignal versorgt wird - Reset ausführen

UD1 - Ein Initialisierungsfehler des Front End's ist aufgetreten - Reset ausführen - Neu Starten

UC0 - Individualisierungscode der Software stimmt nicht (wird bei der Herstellung erzeugt). - Fehlermeldung mit der "OK"-Taste bestätigen - Reset ausführen - Falls dies nicht hilft, sollte die Box getauscht werden

UC01 (UC1) - Das Betriebssystem hat Probleme eine Datei zu schließen - Hardwareprobleme im Flash-Speicher - Eventuell Hardwarefehler im Flash-Speicher - Reset ausführen - Falls dies nicht hilft, sollte die Box getauscht werden

U0E - Lesefehler eines Datenpaketes (Datenstrom bzw. Datenpaket on air ist gestört gewesen) - Antennensignal wurde bei der Installation unterbrochen - Box neu starten, damit ein neuer Download gemacht werden kann - Reset ausführen

U06 - Wie Fehler U0E, aber zu einem späteren Zeitpunkt eine Signalunterbrechung - Lesefehler eines Datenpaketes (Datenstrom bzw. Datenpaket on air ist gestört gewesen) - Antennensignal wurde bei der Installation unterbrochen - Box neu starten, damit ein neuer Download gemacht werden kann - Reset ausführen

U46 - Fehler beim Lesen aus dem Flash-Speicher - Schreib/Lesefehler im Flash-Speicher - Fehlerhafter Flash-Speicher - Reset ausführen - Falls dies nicht hilft, sollte die Box getauscht werden

U4F - Fehler beim Schreiben in den Flashspeicher - Reset ausführen - Falls dies nicht hilft, sollte die Box getauscht werden

U50 - Fehler bei der Datenverarbeitung im Flash-Speicher - Reset ausführen - Falls dies nicht hilft, sollte die Box getauscht werden

U51 - Die Box ist abgestürzt und muß getauscht werden - Fehler beim Speichern von Datenpaketen - Box tauschen lassen

U85 - Fehler im RAM (entweder ist das RAM defekt oder fehlt) - Box tauschen lassen